K O M P O S T

- Wichtiges beim Kompostieren:

  - Schattiger Platz

  - Grobes mit Feinem, Frisches mit Abgelagertem,

Feuchtes mit Trockenem, Küchen- mit Gartenabfällen  m i s c h e n

Beachtung des Feuchtigkeitszustandes der Rohmaterialien:

  - Zu nasse Rohmaterialien verhindern den Sauerstoffzutritt, Folge:

Fäulnis entsteht

  - Zu trockene Rohstoffe verhindern die Erwärmung durch die thermophilen Bakterien, Folge: Keine ausreichende Verrottung

  - Ständiger Regenschutz über der Kompostmiete

  - Ideales Verhältnis zwischen kohlenstoff- und stickstoffhältigen Abfällen von 20-30 : 1 ansteuern. Faustregel: Je älter, brauner und holziger, desto mehr Kohlenstoff enthalten. Je frischer, grüner und saftiger (Grasschnitt), desto mehr Stickstoff enthalten.

Z.B.:  Fäkalien	          6 : 1 bis 10:1

Grünmasse 		7 : 1

## Küchenabfälle	13:1 bis 25:1

Laub			50 : 1

Stroh oder Papier	100 : 1

Die im folgenden beschriebene Methode ist eine Schnellkompostierung

und stammt von Uta und Siegfried Lübke.

- Ausgangsmaterialien:

Eine bunte Mischung ist wichtig:

  - Organische Abfälle aller Art

  - 10 % lehmige, tonhaltige Erde. Diese steuert den Wasserhaushalt

  - Urgesteinsmehl gegen Fäulnis- und Geruchsbildung

  - Bakterienstarter

- Vorbereitung des Starters:

Für 1m3 Kompost ist eine Einheit Starter (30 g) erforderlich, der mit handwarmem Wasser zu einem Brei gerührt wird.

Gleichmäßige Verteilung mit Gießkanne oder Sprühgerät

- Aufbau der Kompostmiete

Aufbringung der Abfälle höchstens 10 cm hoch

Ev. Begießen oder Besprühen der Fläche

Überstreuung mit einer dünnen Schicht trockener Erde

# Bestreuung mit Urgesteinsmehl

Idealausmaß: 2-2,5 m breit und 1-1,5 m hoch

- Umsetzen des Materials

Da es im unteren Bereich des Komposts oft zu CO2-Stau kommt, sinkt der O2-Gehalt rasch ab. Deshalb muss er in den ersten Wochen 3-5 mal umgesetzt werden (Belüftung des Kompostes)

- Temperaturverlauf:

In den ersten 14 Tagen Idealtemperatur: 65 °C (Siehe Diagramm)

(Hygienisierung erfolgt, d.h. Krankheitskeime werden abgetötet und Unkrautsamen sowie Wachs- und Spritzmittel werden abgebaut – Orangen- und Bananenschalen)

Höchsttemperatur: 70°C, ansonsten umsetzen und ev. leicht gießen

Nach 1 Monat sollte die Temperatur nur noch 20-30°C betragen

- Eigenschaften des Regenschutzes

Luftzutritt und Gasaustausch dürfen nicht behindert werden

Regenwasser muss gut abgeleitet werden

Das Material muss

- säure- und alkalifest sein

- reißfest sein

- UV-beständig sein

Die Abdeckung darf nicht zu schwer oder vom Wind fortgetragen werden

- Tests für den Reifezustand (Siehe Versuchsanleitung UB 199 Nov. 1994)

Weder Sulfid noch Nitrit enthalten

# Ammonium unter 2 ppm

Nitratgehalt höchstens 200 bis 300 ppm

# Neutraler pH-Wert

Kressetest

Reifetest

Nach 6 Wochen sollte der Kompost fertig sein

Nur beste Komposte bringen den gewünschten Erfolg, d.h. Pflanzen ohne Krankheiten und Schädlingsbefall mit hohen Erträgen bei guter Bodenfruchtbarkeit

Protokollführung:

Barbara Hinkhofer

Valeria Rüdisser (BeideBG Blumenstraße, 6900 Bregenz)

K O M P O S T

Aufbau einer Kompostmiete zur Verarbeitung der Kantinen-, Heckenschnitt-, Laub- und Bioabfällen aus den Unterrichtsräumen zu

Blumendünger unter dem Aspekt der Arbeitseinsparung.

Da größere Mengen Häckselgut verarbeitet werden sollen, ist wegen der längeren Dauer – im günstigsten Fall 8 Monate - ein größerer Platzbedarf erforderlich.

Dieser Vorschlag wurde von Mag. Johanna Fritsch ausgearbeitet, wobei

folgende Informationen eingeholt wurden: Siehe Beiblatt

- Platz für Kompostmiete soll schattig und in der Nähe des

Häckselhaufens sein. Weiters ist die Weglänge für das Küchenpersonal zu berücksichtigen.

- Folgende Zusatzmaterialen müssen regensicher gelagert werden:

1 m3 lehmiger Erdboden

1 Haufen gehäckselte Riedstreue

1 Behälter für ein 1:10 Gemisch aus Kompostbeschleuniger und Urgesteinsmehl

- Werkzeug:

1 kleine Schaufel zum Bestreuen mit dem Gesteinsmehl

1 leichte Kompostgabel mit einem 1m langen Stiel zum Mischen

1 Zange zum leider ständig nötigen Ausklauben von

###### FREMDSTOFFEN

1 Plastiksack oder Behälter für Restmüll

1 Kompostvlies zum Abdecken der Miete sowie mehrere Kanthölzer

zum Befestigen des Vlieses

- Kompostformer

Das Modell von Florian Leitner (Siehe Buch „Das notwendige Wissen“ S. 36) wird an unserer Schule eventuell im Herbst 02 vom Schulwart nachgebaut. Dieser Former erleichtert die Arbeit beim Aufsetzen der Kompostmiete sehr. Da er nur ½ m3 fasst, hat man den Rohkompost leicht unter Kontrolle und kann ihn bei Bedarf umsetzen. Auch mit dem Former entsteht schließlich eine längliche Miete, die mit einem Vlies abgedeckt werden muss.

- Arbeitsweise:

Nachdem der Boden des Formers mit 10 cm Häcksel oder alternativ mit 5 cm Riedstreue gefüllt wurde:

  - Abdeckung entfernen

  - Küchenabfälle ausleeren und    s o f o r t    mit 1-2 kleinen Schaufeln voll Steinmehl / Beschleuniger-Gemisch bestreuen, einige cm Riedstreue/Häcksel-Gemisch darüber füllen und ev. Mit der Gabel durchmischen

  - Kompostvlies darüber geben

  - Ist der Behälter voll, wird der Former entfernt und der Inhalt umgesetzt

  - Grasschnitt : Vollständig luftgetrocknet, im alten Kompostbehälter zwischenlagern und in 5 cm dicken Schichten einfüllen.

  - Ist der Behälter voll, wird der Kompostformer abgebaut und der Inhalt umgesetzt und anschließend mit Kompostvlies abgedeckt.

# Bregenz, 24.2.02			Mag. Johanna Fritsch

Arbeitsablauf:

Telefonate - 20.2.02

Peter Grabher (Koblach) – EM-Kompost (Milchsäurevergärung in weißer Plastikfolie, höchstens 10-15 % Küchenabfälle beimischen!)

Frittum Anna (Lehrerin in Krems) – Lübke-Kurs – 02732 4126

0676 84545477

FrittumAnna@hotmail.com

Gerhard Fischer (Wolfurt) – 0699 11665414 kompostiert Gartenabfälle der Gemeinde Wolfurt, BOKU-Student – ich erhalte die Telefonnummer von

Andreas Sohler (Wolfurt) – Fa. Fidel Gmeiner 71361-22

Montag, 25.2.02

Landwirtschaftskammer 42044

Gstach Gerald – Bio-Verbände 46930

Donnerstag, 28.2.02 – Ich zeige Peter den mitgebrachten Kompostformer

Dienstag, 12.3.02 13.45 bis 15.00

Anwesend:  Andreas Sohler, Direktor, Peter Hutter, Sigfried, 2 Schüler und ich

Es wird der Standort bestimmt, und zwar neben dem Bunkerschacht

Die Frage der Altlasten wird so geklärt – Der im unteren Drittel tropfnasse faulende Inhalt der fast luftdichten grünen Sammelbehälter, die vom früheren Hausmeister Manfred angelegt und zwei Jahre befüllt wurden, werden von uns übernommen und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt. D.h. Zusammen mit Häckselmaterial, Erdboden und Steinmehl-Beschleuniger-Gemisch wird eine folienbedeckte Nachrotte-Miete aufgesetzt.

Die Hälfte des Fäulnismaterials wird sofort bearbeitet.

Material und Werkzeug (abdeckbare Tonne, Kompostgabel, Abdeckvlies, Steinmehl) sind von uns mitgebracht worden.

Mittwoch 13.3.02:

Ich bringe 1 Starkdrahtrolle (grün), 8 kleine Pfähle, 1 Beißzange, 1 Kombizange, Dachpappennägel, 1 Fäustling und 1 Kübel Kompostbeschleuniger-Steinmehl-Geruchsbinder-Gemisch

Montag 18.3.02: Geruchs- und Rottekontrolle – Keinerlei Geruchsbelästigung, im Haufeninneren ca. 40 °C, trotzdem sind noch einige feuchte, faulige Klumpen vorhanden.

### Freitag 22.3.02: Anrufe bei Stadtgärtnerei und Bauhof – letzterer liefert keine Erde, die Stadtgärtnerei verlangt für 1-2 m3 € 35,-- bis € 70,--

Wolfgang kümmert sich um die Beschaffung der Erde und die

Konstruktion des Kompostformers bis nach Ostern.

16.00-17.15 zusammen mit Wolfgang und Andreas mache ich die 1.

#### Kompostmiete fertig, und zwar aus den unverrotteten Altlasten (2. Teil

des Behälterinhaltes) des letzten Jahres, die wir mit dem inzwischen ziemlich trockenen Material der ersten Miete zusammenmischen. Was uns die Arbeit sehr mühsam macht, sind die vielen Fremdmaterialien wie Plastiksäcke, Felix-Ketchup-Säckchen, Kaffeebecher, Trinkhalme, Alufolie usw.

##### Montag, 25. 3. 02

Andreas, Claudia (BOKU-Studentin) und ich führen das teilweise angegorene, faulende, 2 Jahre fast luftdicht und somit völlig unsachgemäß gelagerte Material einer Rotte zu. Damit bekommen die Abfälle endlich ihre Chance, sich in Komposterde umzuwandeln. Absolut scheußlich ist die Arbeit dadurch, dass wir 1 Schubkarre voll gefüllter Plastiksäcke ausklauben müssen und wir verfluchen diejenigen, die uns das eingebrockt haben und uns, weil wir uns überhaupt darum kümmern.

(Eine Desinfektion unsererseits mit Obstler entfällt nach getaner Arbeit wegen der Karwoche!)

Freitag, 5.4. 02  Die neue Kompostmiete wird gestartet.

Gespräch mit Waltraud über die Entsorgung der Küchenabfälle durch das Küchenpersonal. Es wird vereinbart, dass bei jeder Entleerung der Küchenabfälle diese mit Beschleuniger-Steinmehl überstäubt und mit ein wenig Häckselmaterial abgedeckt werden bevor die Folie wieder darüber gebreitet wird.

Siegfried kontrolliert den Kompostplatz vorbildlich.

Montag, 29.4.02 -  Schulautonomer Tag

Andreas Sohler und ich arbeiten 2 Stunden. Die alte Miete wird ausgebreitet, mit dem frischen Material der letzten 3Wochen und einem größeren Haufen angetrockneten Grasschnitt vermischt.

Wir diskutieren über den Gitterkorb samt Abdeckung statt dem noch immer nicht fertiggebauten Kompostformer und stellen den Korb schließlich auf.

Samstag, 4.5.02

Ich kontrolliere die Miete, decke sie zwecks Beregnung über den Sonntag ab, weil sie sehr trocken geworden ist. Decke das neue Material mit Häcksel ab und arrangiere die Folien neu. ¾ h Arbeit.